| Załącznik nr 2A Formularz oferty technicznej Oferowane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: należy podać konkretne parametry. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca nie będzie kopiował przedziału parametrów wskazanych przez Zamawiającego jako oczekiwane a wskaże konkretne parametry wynikające ze specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
| Specyfikacja techniczna. |  | Parametr kluczowy | Oferowane parametry |
| Dron |  |  |  |
| Całkowita masa BSP z akumulatorem, kartą pamięci i śmigłami oraz co najmniej jednym gimbalem. | Max 7 kg | Tak |  |
| Maksymalna masa startowa. | Min 9 kg | Tak |  |
| Wymiary BSP (złożony ze śmigłami). | Max 430 mm – najdłuższy bok | Tak |  |
| Wymiary BSP (rozłożony bez śmigieł). | Max 900 mm – najdłuższy bok | Tak |  |
| Prędkość maksymalna wznoszenia. | 6 m/s | Tak |  |
| Prędkość maksymalna opadania. | 5 m/s. | Tak |  |
| Prędkość maksymalna bez wiatru. | 23 m/s. | Tak |  |
| Maksymalny czas lotu bez wiatru. | Min. 50 minut. | Tak |  |
| Maksymalna prędkość kątowa. | Oś pitch: 300°/s, Oś yaw: 100°/s | Tak |  |
| Obsługiwana konstelacja satelit. | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | Tak |  |
| Zakres temperatury pracy. | -10°C do 40°C. | Tak |  |
| Wykrywanie przeszkód. | Tak – Zakres wykrywania przeszkód: 0.5-200 m | Tak |  |
| Stopień ochrony. | IP55 | Tak |  |
| Kamera RGB – specyfikacja techniczna. |
| Matryca. | Rozmiar (zdjęcie): 35.9×24 mm (pełna klatka) |  |  |
| Rozmiar (maksymalny obszar zapisu video). | 34×19 mm. |  |  |
| Efektywne piksele. | 45MP |  |  |
| Rozmiar piksela. | 4.4 μm |  |  |
| Obsługa innych obiektywów. | Tak |  |  |
| Kompatybilność z dronem nr 2. | Tak |  |  |
| Rozmiar zdjęcia. | 3:2 (8192×5460) |  |  |
| Tryb pracy. | Foto, Video. |  |  |
| Minimalny interwał między zdjęciami. | 0.7 s |  |  |
| Przysłona. | f/2.8-f/16 |  |  |
| Zakres ISO; Foto. | 100-25600, Video: 100-3200 |  |  |
| Szybkość migawki. | Mechaniczna: 1/2000-1 s, Elektroniczna: 1/8000-1 s |  |  |
| Rozdzielczość wideo. | 16:9 (1920×1080) / 16:9 (3840×2160) |  |  |
| Format wideo. | MP4, MOV |  |  |
| Gimbal w zestawie. | Tak, zakres: Tilt: -125° do +40°; Roll: -55° do +55°; Pan: ±320° |  |  |
| System skanujący LIDAR. |
| Wymiary. | 155×128×176 mm |  |  |
| Masa; Maks.. | 910 g | Tak |  |
| Moc. | 28 W (nominalna) / 58 W (maksymalna) |  |  |
| Stopień ochrony IP. | IP54 | Tak |  |
| Temperatura przechowywania. | -20° do 60°C | Tak |  |
| Zasięg detekcji. | 450 m (współczynnik odbicia 50% i 0 klx); 250 m (współczynnik odbicia 10% i 100 klx) | Tak |  |
| Zakres próbkowania chmury punktów. | Pojedynczy powrót: max 240,000 pts/s; Wielokrotny powrót: max 1,200,000 pts/s | Tak |  |
| Dokładność systemu. | Poziomo: 5 cm @ 150 m, Pionowo: 4 cm @ 150 m. | Tak |  |
| Przypisywanie kolorów chmury punktów. | Współczynnik odbicia, wysokość, odległość, RGB | Tak |  |
| Dokładność pomiaru (RMS 1σ). | 2 cm @ 150 m | Tak |  |
| Maksymalna liczba powrotów wiązki lasera. | 5 |  |  |
| Tryby skanowania. | Bez powtórzeń (Non-repetitive), Liniowy (Repetitive | Tak |  |
| FOV; Liniowy:. | Poziomo 70°, Pionowo 3°; Bez powtórzeń: Poziomo 70°, Pionowo 75° |  |  |
| Minimalny zasięg detekcji. | 3 m. |  |  |
| Dywergencja wiązki laserowej. | Poziomo 0.2 mrad, Pionowo 0.6 mrad |  |  |
| Długość fali wiązki lasera. | 905 nm. |  |  |
| Rozmiar plamki lasera. | Poziomo 4 cm, Pionowo 12 cm @ 100 m (FWHM) |  |  |
| Częstotliwość emisji impulsu lasera. | 240 kHz |  |  |
| Poziom bezpieczeństwa lasera. | Class 1 (IEC 60825-1:2014) | Tak |  |
| Dopuszczalny limit emisji (AEL). | 233.59 nJ. |  |  |
| Referencyjna wartość otwarcia przysłony. | Efektywna przysłona: 23.85 mm |  |  |
| Maksymalna moc emisji impulsu laserowego (w ciągu 5 ns). | 46.718 W |  |  |
| Częstotliwość aktualizacji IMU. | 200 Hz | Tak |  |
| Zakres wskazań akcelerometru. | ±6 g |  |  |
| Zakres wskazań czujnika prędkości kątowej. | ±300 dps |  |  |
| Dokładność w osi Yaw (RMS 1σ). | Rzeczywista: 0.2°; Po przetwarzaniu: 0.05° |  |  |
| Dokładność w osi Pitch/Roll (RMS 1σ). | Rzeczywista: 0.05°; Po przetwarzaniu: 0.025° |  |  |
| Dokładność pozycjonowania w poziomie. | RTK FIX: 1 cm + 1 ppm |  |  |
| Dokładność pozycjonowania w pionie. | RTK FIX: 1.5 cm + 1 ppm |  |  |
| Kamera mapująca RGB. |
| Sensor. | 4/3 CMOS, Efektywna liczba pikseli: 20 MP | Tak |  |
| Obiektyw. | FOV: 84°; Ekwiwalent formatu: 24 mm; Przysłona: f/2.8-f/11; Odległość ogniskowania: 1 m do ∞ (z autofocusem) |  |  |
| Czas otwarcia migawki. | Mechaniczna: 2-1/2000 s, Elektroniczna: 2-1/8000 s | Tak |  |
| Liczba cykli pracy przysłony. | 200000 | Tak |  |
| Rozmiar zdjęcia. | 5280×3956 (4:3) | Tak |  |
| Tryby wykonywania zdjęć. | Pojedyncze zdjęcie: 20 MP, Samowyzwalacz: 20 MP | Tak |  |
| JPEG interwał czasowy. | 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |  |  |
| RAW/JPEG + RAW interwał czasowy. | 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |  |  |
| Kodek i rozdzielczość wideo. | H.264, 4K: 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps |  |  |
| ISO; Wideo:. | 100-6400, Zdjęcie: 100-6400 |  |  |
| Szybkość transmisji wideo (bitrate). | 4K: 85 Mbps, FHD: 30 Mbps | Tak |  |
| Obsługiwany system plików. | exFAT |  |  |
| Format zdjęć. | JPEG/DNG (RAW) |  |  |
| Format wideo. | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |  |  |
| System stabilizacji. | 3-osiowy (tilt, roll, pan). |  |  |
| Zakres wibracji kątowych. | 0.01° |  |  |
| Zakres mechaniczny. | Oś Tilt: -143° do +43°, Oś Pan: ±105° |  |  |
| Dostępny zakres kontroli; °. | Oś Tilt: -120° do +30°, Oś Pan: ±90 |  |  |
| Tryb pracy. | Follow/Free/Re-cent |  |  |
| Przechowywanie surowych danych. | Zdjęcie/IMU/Chmura punktów/GNSS/Pliki kalibracyjne |  |  |
| Przechowywanie danych chmury punktów. | Dane modelowania w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| Obsługiwane karty pamięci microSD. | Prędkość zapisu ≥50 MB/s, UHS-I Speed Grade 3, max 256 GB | Tak |  |
| Format danych. | PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB | Tak |  |
| Aparatura sterująca. |
| Protokół Wi-Fi. | Wi-Fi 6. | Tak |  |
| Zakres częstotliwości pracy Wi-Fi. | 2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz | Tak |  |
| Protokół Bluetooth. | Bluetooth 5.1. | Tak |  |
| Zakres częstotliwości Bluetooth. | 2.4000-2.4835 GHz |  |  |
| Rozdzielczość ekranu. | 1920×1200. | Tak |  |
| Czas pracy. | Min 3 h (możliwość dołączenia akumulatora zewnętrznego) |  |  |
| Temperatura pracy. | -10°C do 40°C | Tak |  |
| Wymiary. | Max 590 mm (najdłuższy bok) |  |  |
| Stopień ochrony. | IP54 | Tak |  |
| Masa. | Max 1.5 kg (z akumulatorem) |  |  |
| Transmisja wideo. |
| Jakość podglądu na żywo. | 1080p/30fps na aparaturze zdalnego sterowania |  |  |
| Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód). | Min. 7 km |  |  |
| Maksymalna odległość transmisji (z przeszkodami). | Obszar zabudowany/leśny: min. 0,5 km |  |  |
| Anteny. | Anteny typu 2T4R |  |  |

- Wykonawca, oświadcza, że:

- Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieeksponowany na wystawach, jest kompletny i gotowy do pracy.

- Podstawowa gwarancja producenta to …… miesiące. (należy uzupełnić)

- Bezpłatny serwis gwarancyjny będzie realizowany w czasie trwania gwarancji – przed Wykonawcę zamówienia.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od momentu zawarcia umowy.

- Zestaw podstawowy, zawiera wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

  - Dron.

  - Kompatybilna kamera RGB.

  - Kompatybilny skaner LIDAR.

  - Moduł RTK.

  - Kontroler/aparatura sterująca.

  - Akumulator/bateria (akumulatory) podstawowe.

  - Ładowarka sieciowa.

  - Komplet śmigieł.

  - Walizka transportowa.

  - Gimbal do kamery RGB (mechaniczny stabilizator obrazu) wraz z zabezpieczeniem.

  - Zestaw kabli (zasilający, USB, kabel do aparatury Micro USB).

  - Dostęp do sieci poprawek wykorzystujący moduł RTK platformy latającej.

  - System ciągłego zarządzania bezpieczeństwem w lotach BSP.

- Zestaw dodatkowy, zawiera wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

- Akumulatory dodatkowe (4 sztuki).

- Huby do ładowania dla każdego kompletu baterii.

- Adapter baterii /Power Bank (Min. 30 000 mAh).

- Dodatkowy zestaw śmigieł.

- Karta pamięci 512 GB x 1 (Micro SD, klasa prędkości-A2, maksymalna prędkość odczytu-200 mb/s, maksymalna prędkość zapisu-140 mb/s).

- Mata do lądowania 160 cm z pierścieniem dociążającym.

- Dodatkowe ubezpieczenie 24-mce (plan ochrony, który obejmuje pomoc techniczną oraz  naprawy i konserwacje prowadzone przez ekspertów).

- Modem 4G/LTT (Dongle) kompatybilny z dronem, zwiększający jakość transmisji w terenie z ograniczeniami przesyłu danych (obszary leśne).

- Wykonawca zapewni dostęp do danych korekcyjnych RTK/RTN. Sieć ma zapewnić równomierne pokrycia całego kraju (rozwiązanie RTN). Sieć ma udostępniać poprawki dla systemów i częstotliwości GPS: L1, L2, L5, GLONASS: L1, L2, L5, Galileo: E1, E5, BeiDou: B1, B2, B3. Sieć ma zapewnić dostęp do panelu administracyjnego użytkownika umożliwiającym wgląd do historii połączeń, czasu trwania połączenia, statusu uzyskanej pozycji (fix/float/DGPS) oraz miejsca logowania użytkownika na podglądzie mapowym (np. OpenStreetMap). Ponadto panel ma umożliwić sprawdzenie aktywności jonosferycznej w czasie rzeczywistym, dla dowolnego miejsca na terenie co najmniej 90% terenu kraju. Wykonawca zapewni dostęp do sytemu przez okres 24 miesięcy.

- Wykonawca zapewni system ciągłego zarządzania bezpieczeństwem w lotach BSP.  Oprogramowanie pozwoli prowadzić ewidencję: pilotów BSP (załogi) – (co najmniej 3 członków załogi), BSP – (co najmniej 2 BSP), operacji z wykorzystaniem BSP, czynności z zakresu obsługi technicznej BSP, ubezpieczeń pilotów i BSP wskazującą zbliżające się lub przekroczone terminy ważności. Tworzenie i zarządzanie następującymi dokumentami z wykorzystaniem odpowiednich kwestionariuszy:

- Obowiązki operatora BSP zgodnie z UAS.SPEC.050,

- Procedury normalne,

- Procedury bezpieczeństwa,

- Procedury awaryjne,

- Plan działań kryzysowych (ERP).

Automatycznie generowanie instrukcji operacyjnej (INOP) zgodnej z wymaganiami ULC na podstawie procedur, o których mowa wyżej. Wykonywanie analizy ryzyka naziemnego z automatycznym wyznaczeniem wartości klasy ryzyka naziemnego (iGRC), zawierającą co najmniej:

- Metadane danych wykorzystanych do przeprowadzenia analiz,

- Ogólną mapę operacji,

- Profile poprzeczne poszczególnych segmentów lotu (z uwzględnieniem bufora ryzyka naziemnego),

- Mapę pokazującą znane przeszkody terenowe wyższe niż zaplanowana wysokość lotu wewnątrz obwiedni planowanej trasy przelotu,

- Informację o przelotach nad obiektami infrastruktury ujawnionymi w rejestrach

GUGiK, o których mowa w wytycznych dotyczących NSTS,

- Informację o obiektach wrażliwych takich jak: przedszkola, szkoły, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia itp.,

- Mapę widoczności BSP z punktu startu (dla oceny czy operacja ma charakter VLOS czy BVLOS).

- Informację o położeniu słońca względem punktu startu.

Przeglądanie interaktywnej mapy dla terenu całego kraju zawierająca informację na temat:

- Potencjalnych ryzyk naziemnych,

- Gęstości populacji zgodną z rekomendacją ULC,

- Informację o znanych przeszkodach wysmukłych (kominy, wieże, wiatraki, itp.)

- Infrastruktury w podziale na wymagającą zachowania szczególnej ostrożności i wymagającą zgody na przelot.

Przeglądanie interaktywnej mapy dla terenu całego kraju umożliwiającej:

- Odczyt wysokości w dowolnym punkcie,

- Wykonywanie statystyk wysokości dla zadanego obszaru,

- Wykonanie profilu wzdłuż zaplanowanej trasy z uwzględnieniem bufora ryzyka naziemnego,

- Pobieranie danych wysokościowych w postaci skompresowanych archiwów.

System musi być wyposażony w mechanizm informowania o zmianach w przepisach skutkujących koniecznością uzupełnienia informacji w danym dokumencie.

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy